Presseinformation

Datum:		September 2020

Thema:		ACE Kleinstoßdämpfer in der Automation für ideale Verzögerung von Massenkräften

Kleine Helfer, große Wirkung: Vier Praxisbeispiele für effektive Stoßdämpfung bei Automationsaufgaben

Wer Massenkräfte in der Automatisierung industrieller Fertigungsabläufe effizient abbauen möchte, kommt in vielen Einsatzfällen an Kleinstoßdämpfern nicht vorbei. Diese so hochwertigen wie robusten Maschinenelemente helfen Konstrukteuren, mehr Leistung aus Maschinen und Anlagen herauszuholen, und sie tragen zur Ausfallsicherheit ebenso bei wie zur Lärmreduktion. Vier Applikationen zeigen die Breite der Einsatzmöglichkeiten auf.

Gleichbleibende Kennlinien sorgen für punktgenaues Verzögern von Massenkräften und damit auch für schnellere Taktzahlen in der Industrie. Diese Vorzüge galt es beim Verbauen von Kleinstoßdämpfern des Typs SC190EUM in einer Fertigungsstraße im ersten Fallbeispiel zu nutzen. Dort war die Integration in die bestehende Straße von entscheidender Bedeutung, um kostenintensive Änderungen an der Anlage zu vermeiden, in der mittels einer Lineareinheit elektronische Bauteile der Montage zugeführt werden. Hier galt es, die Taktzeit auf 3.600 Takte pro Stunde zu steigern. Dies wäre ohne eine optimale, weich einsetzende Endlagendämpfung angesichts sehr schneller Bewegungen nicht möglich gewesen. Mit Hilfe der Kleinstoßdämpfer von ACE gelang die Optimierung der Fertigungsstraße mit vergleichsweise wenig Aufwand, wobei sich die Kosten der Verbesserung um 50 Prozent und die Betriebskosten durch Energieeinsparung um 20 Prozent im Vergleich zur Integration neuer Pneumatikmodule reduzieren ließen. Zusätzlich freut man sich über eine Verminderung des Betriebslärms um 30 dB/A.

Im zweiten Fall bestand die Aufgabe darin, die pneumatisch angetriebenen Bewegungen in einer hochwertigen Ultraschallpresse möglichst schnell und sanft anzufahren sowie zu bremsen. Für die letztgenannte Funktion kommen in der Vertikalbewegung oben und unten am Ende des Wegs Kleinstoßdämpfer von ACE als schützende Maschinenelemente zum Einsatz. Schließlich sind selbst bewährte und ausgefeilte Konstruktionen und die beste Pneumatik nicht vor den Folgen eines Stromausfalles, Bedienungsfehlers oder Cyberangriffs gefeit. Zum Abbremsen und Schutz in der oberen Endlage wurden selbsteinstellende Kleinstoßdämpfer des Typs MC75EUM und im unteren Bereich einstellbare Modelle des Typs MA35EUM gewählt. In diesem Einsatzfall achteten die Ingenieure zwecks noch einfacherer Integration in die elegante, schlanke Anlage bei der Auswahl der Kleinstoßdämpfer darauf, dass sich deren Ausmaße ähneln. So verfügen beide über einen exakt gleichen Hub und über identische Durchmesser von Kolbenstange und Außenkörper.

Hochwertige Kleinstoßdämpfer halten bei millionenfachen Hüben dicht

Bei einem Universalverschrauber von Flaschen mit unterschiedlichsten Aufsätzen ging es im dritten Fall darum, Wartungsarbeiten zu vermeiden. In allen Funktionen der Anlage kommen deshalb sowohl in der oberen als auch der unteren Endlage Kleinstoßdämpfer von ACE vom Typ MC150EUMH zum Einsatz. Im Gegensatz zu den übrigen Einsatzfällen ist der hier verwendete

…/2

Kleinstoßdämpfertyp nicht nur größer und damit stärker, sondern er verfügt auch über eine andere Dichtungstechnik. Dies liegt an den wirkenden Querkräften in der unteren Endlage. Dafür verantwortlich ist ein nicht ganz biegefreier Arm der Anlage. Um für die Querkräfte gerüstet zu sein, arbeitet der Kleinstoßdämpfer des Typs MC150EUMH mit einer Rollmembran-Dichtung. Im Gegensatz zu Dämpfern, die mit einem Nutring gesichert sind, wird hier die Kolbenstange nicht von der Dichtung weggedrückt, wodurch Standzeiten von bis zu 25 Millionen Hüben möglich sind.

Die bessere Wirtschaftlichkeit der Kleinstoßdämpfer von ACE gab auch den Ausschlag für deren Einsatz in der vierten Applikation. Dort lässt sich durch den Einsatz von in Linearmodulen integrierten Kleinstoßdämpfern des Typs MC30EUM Geld sparen. Zwar wird in vielen industriellen Anwendungen der Bremsvorgang bei pneumatisch angetriebenen Modulen mittels Pneumatik bewältigt. Doch hier entschieden sich die Ingenieure in den Endlagen für die hydraulische Verzögerung, da den einmaligen Investitionskosten für die Maschinenelemente von ACE Einsparungen von mehreren Tausend Euro auf Seiten der Betriebskosten gegenüber stehen. Diese ergeben sich unter anderem daraus, dass sich dank Kleinstoßdämpfern die Massen mit dem kleinstmöglichen Pneumatikzylinder bewegen lassen, wodurch die Verwendung kleinerer Ventile und Wartungseinheiten möglich ist. Überdies wird auf Dauer Druckluft und der zur Verteilung nötige Strom für den Bremsvorgang gespart. So sind bei der pneumatischen Endlagendämpfung circa drei bis vier Kubikzentimeter Luft notwendig, die häufig auf bis zu 70 bar verdichtet werden. Mit Kleinstoßdämpfern schlagen die dafür nötigen Betriebskosten nicht mehr zu Buche, da die filigranen mechanischen Komponenten von ACE die Massenkräfte sicher und schnell beim Erreichen der Endlage mit dem zusätzlichen Vorteil einer deutlich geringeren Maschinenbelastung abbremsen, indem sie die kinetische Energie in Wärme verwandeln, die nach Außen abgegeben wird.

Technikkasten

Kleinstoßdämpfer von ACE: Tuning für so gut wie jede Konstruktion

Die Komponenten der hier präsentierten Anwendungen stehen exemplarisch für die zehn Produktfamilien im Bereich der Kleinstoßdämpfer bei ACE. Dazu gehören z. B. auch Dämpfungs- und Bremselemente aus Edelstahl, welche die strengen Hygienevorschriften in der Medizintechnik oder Lebensmittelindustrie erfüllen. Bedenkt man, dass jede Stoßdämpferfamilie aus mehreren Typen besteht, die so gut wie alle Kraftbereiche von Handlings- und Automationsaufgaben abdecken, erklärt sich, warum ACE weltweit erfolgreich in Millionen von industriellen Konstruktionen vertreten ist. Die bewährten Qualitätsprodukte optimieren Maschinen auf so zuverlässige wie effektive Weise, indem sie Massen schnell und zerstörungsfrei bremsen. Bestimmte Modelle der kompakten, wartungsfreien, hydraulischen Maschinenelemente arbeiten bei Bedarf auch direkt im Pneumatikzylinder. Sie senken die Belastung nicht nur dort, sondern sind auch prädestiniert für den Einsatz in Miniaturschlitten, Handhabungsgeräten und in vielen anderen industriellen Anwendungen. Für hohe Standzeiten sorgen u. a. die innovativen Dichtungstechniken und die aus hochfestem, legiertem Stahl, massiv und topfförmig aus dem vollen Material gefertigten Stoßdämpferkörper mitsamt Hochdruckhülsen. Neben reichlich Zubehör, wie z. B. Bolzenvorlagerungen, bietet ACE auch noch Sondergewinde, Sonderhübe und auf spezielle Anforderungen zugeschnittene Sonderausführungen.

Technikkasten: 1.408 Zeichen mit Leerzeichen

Gesamt: 6.290 Zeichen mit Leerzeichen

Autor:

Robert Timmerberg, M. A., Fachjournalist im DFJV, plus2 GmbH, Wermelskirchen, für ACE

Bilder und Bildunterschriften

Bild 1 ACE-MC Kleinstossdaempfer in Fertigungsstrasse

Kein Paradox: Kleinstoßdämpfer von ACE sorgen durch optimierte Verzögerung in den Endlagen für beschleunigte Transportbewegungen in der Elektronikindustrie

Bild 2 ACE-MC-MA Kleinstossdaempfer bei mth

Kompakt integriert in eine schlanke Ultraschallpresse fungieren ACE Kleinstoßdämpfer als hochwirksames Brems- und Sicherheitselement in der Vertikalbewegung

Bild 3 = ACE MC in Aktion Verschraubung

ACE Kleinstoßdämpfer reduzieren im Führungsschlitten eines Universalverschraubers die Aufprallgeschwindigkeit bei jedem Takt

Bild 4 ACE MC30EUM in_zipatec LM35-Detail.jpg

Kleinstoßdämpfer von ACE: leicht in Linearmodule zu integrieren und überzeugend durch Kompaktheit, Qualität, Präzision, Leistungsstärke, Verfügbarkeit und 24-Stunden-Service

Bild 5 ACE_MC5-MC75

Selbsteinstellende Kleinstoßdämpfer von ACE sind wartungsfrei und jederzeit mit verschiedenstem Zubehör und Anschlussteilen lieferbar

Bild 6 ACE_MC150-600-Alle-groß

Durch die hermetisch dichte Rollmembran in jedem Dämpfer sind alle Typen der Produktfamilie MC150 bis MC600 für höchste Standzeiten von bis zu 25 Millionen Hüben geeignet

Grafik 1 für Kasten = ACE_MC150-600

Ein Blick ins Innere der Typen MC150 bis MC600 von ACE zeigt die hermetisch dichte Rollmembran, die sie für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hüben geeignet macht. Die von ACE perfektionierte Rollmembrantechnik sorgt für phasenreine Trennung des Dämpfungsfluids zur Umgebungsluft. Dadurch ist der direkte Einbau im Druckraum, z. B. als Endlagendämpfung in Pneumatikzylindern, bis zu ca. 7 bar möglich

Grafik 2 für Kasten = ACE_MA30-MA90

Die Besonderheit der einstellbaren Typen MA30 bis MA90 von ACE ist deren stufenlose Anpassung. Das macht sie überall dort ideal verwendbar, wo Einsatzdaten wechseln, die Berechnungsparameter nicht eindeutig sind oder durch die Möglichkeit zum Nachjustieren maximale Flexibilität in den Einsatzmöglichkeiten gefordert ist

Bildnachweise

Bild 1 ACE Stoßdämpfer GmbH

Bild 2  mth - Maschinenbau Technologie Herrde

Bild 3 Metallatelier GmbH

Bild 4 Zipatec Montagetechnik GmbH & Co. KG

Bilder 5 und 6 sowie Grafiken 1 und 2: ACE Stoßdämpfer GmbH

Kontakte

ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 Langenfeld

Deutschland

Tel.: +49 2173 9226-10

Fax: +49 2173 9226-19

info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Autor:

plus2 GmbH, Robert Timmerberg, M. A., Fachjournalist (DFJV), Marienstr. 39,

40210 Düsseldorf, i. A. von ACE Stoßdämpfer GmbH, Tel.: +49 179 5901232